Klasa IIb – Wykonywanie prac związanych z geodezyjną obsługą inwestycji budowlanych

Lekcje z dnia  21.10.2020 r.

Proszę wpisać poniższe notatki do zeszytu.

Temat: Węzły drogowe.

Temat: Charakterystyka dróg publicznych w Polsce

Proszę wpisać poniższą notatkę do zeszytu

Rodzaje węzłów drogowych:

-bezkolizyjne typu WA na którym nie występuje przecinanie torów jazdy, a relacje z skrętne są realizowane tylko jako manewry wyłączania, włączania i przeplatania się potoku w ruchu

- częściowo bezkolizyjny typu WB na którym występuje przecinanie toru jazdy niektórych relacji na jednej z dróg; w ramach węzła funkcjonuje wówczas na tej drodze skrzyżowanie lub ich zespół, jednak relację o dominujących natężenia są prowadzone bezkolizyjnie

- kolizyjny typu WC na którym jest jezdnię dróg krzyżują się w różnych poziomach, natomiast relacje skrętne na obu drogę odbywają się na skrzyżowaniach.

Węzły typu WA:

-  koniczynka

- krzyż maltański

- turbina

- trąbka

- półkoniczyna

-Węzły typu WB

- Węzły typu WC